Proiect la materia: Măsurători electronice și senzori

SISTEM INTELIGENT DE DECLANȘARE A ALARMEI PRIN DETECTAREA MIȘCĂRII CU LASER

Pintilii Denis Gabriel

Grupa 30222

2025

Cuprins

Lista de abrevieri și simboluri..................................................2

Introducere..............................................................................3

Prezentarea generală a proiectului...........................................5

Implementarea hardware.........................................................8

Implementarea software.........................................................11

Posibile îmbunătățiri..............................................................13

Testarea și evaluarea sistemului.............................................15

Concluzii........................................................................................18

Bibliografie............................................................................20

LISTA DE ABREVIERI ȘI SIMBOLURI

- MES – Măsurători Electronice și Senzori.

- LDR – Light Dependent Resistor (Foto-rezistor), folosit în Modulul Senzor de Lumină.

- LED – Light Emitting Diode (Diodă Luminoasă), utilizată ca indicator vizual.

- KY-008 – Modul Senzor Laser, care integrează o diodă laser.

- Arduino UNO R3 – Placă de dezvoltare open-source, bazată pe microcontrolerul ATmega328P.

- IDE – Integrated Development Environment (ex. Arduino IDE).

- DIY – Do-It-Yourself (auto-construire).

- PWM – Pulse Width Modulation (semnal necesar pentru Buzzer-ul Pasiv).

- GSM – Global System for Mobile communications (opțiune de îmbunătățire pentru notificare).

- SMS – Short Message Service.

- LCD – Liquid Crystal Display (opțiune de îmbunătățire pentru contorizare).

- Li-ion – Litiu-ion (tip de celulă pentru Bateria 18650).

- M-M, F-F, M-F – Male-to-Male, Female-to-Female, Male-to-Female (Tipuri de cabluri de conectare Dupont).

- Ω (Ohm) – Unitate de măsură pentru Rezistența Electrică (ex. Rezistor de 220 Ohm).

- V (Volt) – Unitate de măsură pentru Tensiunea Electrică (ex. 7.4V).

- mAh – Miliamperi-oră (Unitate de măsură pentru Capacitatea bateriei, ex. 2000mAh).

- W (Watt) – Unitate de măsură pentru Puterea Electrică (ex. Rezistor de 1/4W).

INTRODUCERE

Securitatea spațiilor fizice reprezintă o preocupare constantă, de la protejarea bunurilor personale până la supravegherea zonelor restricționate. În timp ce soluțiile comerciale sunt adesea costisitoare și inflexibile, dezvoltarea de sisteme personalizate pe platforme deschise (precum Arduino) oferă o alternativă viabilă și educativă.

Proiectul de față răspunde acestei nevoi prin realizarea unui sistem de alertă simplu și eficient, care utilizează un principiu fizic fundamental: întreruperea unui fascicul de lumină laser, pentru a detecta intruziunile. Acest sistem demonstrează integrarea componentelor electronice de bază într-o soluție funcțională de securitate, servind ca o platformă excelentă pentru înțelegerea conceptelor de detecție, răspuns și programare de microcontroler.

Sistemul nu oferă doar o simplă alertă digitală, ci utilizează un buzzer pasiv pentru a produce un răspuns sonor distinctiv (o melodie), asigurând o notificare inconfundabilă a utilizatorului, completată de un indicator LED. Acest proiect demonstrează integrarea componentelor electronice de bază într-o soluție funcțională de securitate.

Pentru realizarea acestui scop, au fost stabilite următoarele obiective specifice:

1. Proiectarea și realizarea hardware a sistemului

- Proiectul este realizat pe placa de dezvoltare Arduino, care servește drept creierul sistemului.

- Integrarea unui Modul Laser (KY-008) pentru a genera fasciculul de securitate și a unui senzor de lumină (LDR) pentru a detecta acest fascicul.

- Utilizarea unui Buzzer Pasiv pentru notificare și a unui LED ca indicator vizual.

- Circuitul este realizat în întregime pe o placă de prototipare (breadboard), folosind cabluri Dupont.

2. Dezvoltarea algoritmului de detecție și răspuns

- Achiziția semnalului digital al LDR-ului pentru a monitoriza starea barierei (raza este activă vs. raza este întreruptă).

- Implementarea logicii de răspuns prin activarea alarmei sonore (redarea unei melodii folosind funcția tone()) și a indicatorului LED.

- Asigurarea unei perioade de menținere a alarmei (5 secunde) după restabilirea fasciculului, pentru a preveni oprirea instantanee și a asigura notificarea utilizatorului.

PREZENTARE GENERALĂ

Arduino UNO R3

Sursă alimentare

(Baterie 7.4V/USB)

Indicator LED

(Alertă Vizuală)

Buzzer

(Alertă Sonoră)

Modul Senzor Laser

(KY – 008)

Senzor Lumină LDR

Fascicul Laser

Acest proiect prezintă un Sistem de Alarmă Laser implementat pe platforma de dezvoltare Arduino UNO R3, proiectat pentru a detecta intruziunile prin întreruperea unui fascicul luminos.

1. Arhitectura Sistemului

Sistemul este construit în jurul plăcii Arduino UNO R3, care servește drept unitate de procesare centrală. Placa este alimentată fie de la o Sursă Alimentare externă (Baterie de 7.4V), fie prin conexiunea USB.

Fluxul de informații începe cu modulul de intrare:

- Modulul Senzor Laser (KY-008) funcționează ca emițător, proiectând un Fascicul Laser către receptor.

- Senzorul Lumină (LDR) acționează ca receptor, monitorizând intensitatea luminii primite. În condiții normale (fasciculul neîntrerupt), LDR-ul înregistrează o valoare specifică, care este transmisă către Arduino.

2. Principiul de Funcționare și Logica Alarmei

Logica sistemului se bazează pe detectarea schimbării stării luminoase:

- Starea de Pază: Cât timp fasciculul laser este neîntrerupt și lovește LDR-ul, Arduino recunoaște starea de repaus.

- Detecția Intruziunii: La întreruperea fasciculului de către un obiect sau o persoană, lumina care ajunge la LDR scade drastic. Această schimbare bruscă a valorii citite este interpretată de software-ul Arduino ca o intruziune.

- Activarea Ieșirilor: Imediat ce intruziunea este confirmată, Arduino activează simultan cele două mecanisme de alertă (ieșirile):

  - Alertă Sonoră: Se generează prin intermediul unui Buzzer Pasiv.

  - Alertă Vizuală: Se generează prin intermediul unui Indicator LED.

Prin această arhitectură simplă și eficientă, sistemul utilizează Arduino pentru a transforma o variație fizică a luminii într-o reacție de securitate imediată.

IMPLEMENTAREA HARDWARE

Componentele utilizate:

- Placa de dezvoltare Arduino UNO R3

Placa Arduino Uno R3 este o platformă de dezvoltare open-source bazată pe microcontrolerul ATmega328P, concepută pentru a facilita intrarea în lumea electronicii și programării, fiind ideală pentru prototipuri rapide, automatizări de bază, aplicații didactice și proiecte DIY (Do-It-Yourself).

2. Modul Sensor de Lumină

Modulul senzor de lumină utilizează un foto-rezistor (LDR) pentru a măsura intensitatea luminii ambientale. Acesta oferă atât o ieșire digitală, al cărei prag poate fi ajustat cu ajutorul potențiometrului, cât și o ieșire analogică. Modulul este frecvent utilizat în proiectele cu microcontrolere (Arduino, ESP32) pentru a implementa sisteme de detectare a luminii și automatizări.

3. Breadboard

Placa de prototipare (sau breadboard-ul) este o placă reutilizabilă, fără lipire, care permite asamblarea rapidă a circuitelor electronice experimentale. Aceasta are găuri conectate intern în rânduri și coloane, fiind instrumentul de bază pentru dezvoltare și testare educațională cu microcontrolere (Arduino, ESP32).

4. Rezistor de 220 Ohm (1/4W)

Rezistorul este o componentă pasivă care limitează fluxul de curent electric într-un circuit. Cel de 220 Ohm este adesea utilizat în circuitele de bază, fiind conectat în serie cu un LED pentru a-l proteja de supra-curent și a preveni arderea acestuia.

5.  Diodă Luminoasă LED (5mm)

Dioda LED este un semiconductor care emite lumină atunci când un curent electric trece prin ea în direcția corectă (polarizare directă). Este o componentă de ieșire (output) comună în proiectele DIY, fiind folosită ca indicator vizual.

6. Buzzer

Acesta este un modul sonor care produce sunete (o alarmă sau o notă muzicală) atunci când este alimentat cu un semnal electric. Fiind un buzzer pasiv, necesită un semnal de tip undă pătrată de la un microcontroler (cum ar fi un semnal PWM) pentru a genera tonuri diferite, fiind utilizat în sisteme de alarmă sau roboți.

7. Modul Senzor Laser (KY-008)

Modulul KY-008 integrează o diodă laser care emite un fascicul de lumină roșie. Este folosit în proiecte pentru funcții care necesită indicarea precisă a unei ținte, comunicare optică de bază pe distanțe scurte sau ca sursă de lumină pentru sisteme de securitate.

8. Cabluri de Conectare de tip Dupont (20cm/30cm; M-M, F-F, M-F)

Acestea sunt seturi de cabluri jumper cu conectori DuPont, esențiale pentru prototipare. Sunt folosite pentru a conecta componentele electronice și senzorii la plăcile de dezvoltare (precum Arduino sau ESP32) și la plăcile de prototipare (breadboard). Setul conține, de obicei, toate combinațiile necesare: male-to-male (M-M), female-to-female (F-F) și male-to-female (M-F).

9. Baterie Reîncărcabilă 18650-ion (7.4V, 2000mAh)

Aceasta este o sursă de alimentare bazată pe celule Li-ion (Litiu-ion) model 18650. Bateria oferă o capacitate mare (2000mAh) și o tensiune de 7.4V (fiind compusă, cel mai probabil, din două celule de 3.7V conectate în serie). Este utilizată pentru a alimenta diverse proiecte de hobby, vehicule teleghidate sau roboți.

IMPLEMENTARE SOFTWARE

Arhitectura Logică a Aplicației

Programul este realizat în limbajul C/C++ folosind mediul Arduino IDE. Codul rulează direct pe microcontroler și este responsabil de achiziția datelor de la LDR, prelucrarea deciziei de alarmă și generarea semnalului de răspuns pentru Buzzer și LED.

Programul nu necesită biblioteci externe complexe, bazându-se pe funcțiile standard ale Arduino, precum:

- pinMode(): Pentru configurarea pinilor ca intrări (LDR) sau ieșiri (Laser, Buzzer, LED).

- digitalRead(): Pentru citirea stării LDR-ului.

- millis(): Funcția utilizată pentru a implementa timer-ul non-blocant de 5 secunde.

Algoritmul principal este implementat în funcția loop() și se repetă continuu. Pe scurt, logica urmărește următorii pași:

- Monitorizarea Senzorului: Se citește starea digitală a LDR-ului (ldr_sensor).

- Logica de Alarmă: Dacă semnalul indică întuneric (fascicul întrerupt), se setează starea de alarmă. Totodată, se calculează timpul la care alarma va fi oprită (stopAlarmTime = currentTime + 5000ms).

- Logica de Menținere: Dacă fasciculul este restabilit, alarma nu se oprește imediat, ci intră într-o perioadă de Hold (5 secunde).

- Răspunsul: Atâta timp cât sistemul este în starea de alarmă (intruziune activă sau perioada de menținere), programul iterează redând un sunet puternic de alarmă.

- Comunicarea Stării: Starea LED-ului (ON/OFF) reflectă starea de alarmă, oferind un feedback vizual rapid.

POSIBILE ÎMBUNĂTĂȚIRI

  - Funcționalități de Bază Avansate

- Reglare Prag de Sensibilitate (Calibrare):

  - Adăugarea unui Potențiometru (la o intrare analogică) pentru a permite utilizatorului să ajusteze manual pragul de lumină (sensibilitatea LDR) care declanșează alarma. Acest lucru este esențial pentru a adapta sistemul la diferite condiții de iluminare ambientală.

- Mod Armare/Dezarmare:

  - Implementarea unui Comutator fizic (switch) sau a unui Tastatură (Keypad) pentru a pune sistemul în starea de "Pază" (Armat) și a-l opri (Dezarmat), prevenind alarmele false la pornire/oprire.

  - Alertare și Notificare (Ieșiri Avansate)

- Alertare Silențioasă (Silent Alarm):

  - Pe lângă Buzzer (Alertă Sonoră) și LED (Alertă Vizuală), se poate adăuga un modul GSM/Wi-Fi (ex: ESP8266) pentru a trimite notificări. Astfel, sistemul ar putea trimite:

    - Un SMS pe un număr de telefon (folosind modulul GSM).

    - Un e-mail sau o notificare push (folosind modulul Wi-Fi).

- Contorizare Intruziuni:

  - Afișarea numărului de declanșări ale alarmei pe un mic Display LCD (16x2). Aceasta oferă un jurnal de activitate.

  - Securitate și Alimentare

- Sistem de Back-up pentru Alimentare:

  - Se poate adăuga o logică de a trece automat pe alimentarea de la baterie (sau de a folosi bateria ca sursă principală) și un Indicator LED care să arate când nivelul bateriei este scăzut.

TESTAREA ȘI EVALUAREA SISTEMULUI

1. Testarea Componentelor Individuale (Unit Testing)

Se impune verificarea funcționalității fiecărui modul în mod izolat, premergător integrării finale.

- Testarea Modulului Laser (Emițător):

  - Obiectiv: Evaluarea alimentării și a capacității de emisie a fasciculului.

  - Procedură: Se constată faptul că modulul laser se activează și emite un fascicul vizibil sub tensiunea de alimentare aplicată de Arduino.

- Testarea Senzorului Lumină (LDR - Receptor):

  - Obiectiv: Determinarea capacității LDR-ului de a detecta fluctuațiile de lumină.

  - Procedură: Se realizează citirea valorilor analogice de la LDR în două condiții distincte: în prezența luminii ambientale normale și la acoperirea completă a LDR-ului (simularea întunericului).

  - Criteriu: Se așteaptă o diferență semnificativă între cele două seturi de valori citite.

- Testarea Dispozitivelor de Alertă (Ieșirile):

  - Obiectiv: Verificarea funcționării Buzzer-ului și a LED-ului.

  - Procedură: Se rulează o secvență de cod simplă pentru activarea directă a Buzzer-ului Pasiv (evaluându-se tonul și intensitatea) și a Indicatorului LED (evaluându-se luminozitatea).

- Testarea Logicii Funcționale (System Testing)

Se analizează modul în care logica de declanșare a alarmei este gestionată de unitatea de control Arduino.

- Testarea Stării de Repaus (Fascicul Neîntrerupt):

  - Obiectiv: Verificarea menținerii stării dezactivate a sistemului în condiții de pază.

  - Procedură: Fasciculul laser trebuie menținut stabil pe receptorul LDR.

  - Criteriu: Se observă că Buzzer-ul și LED-ul rămân în starea Oprit.

- Testarea Declanșării Alarmei (Fascicul Întrerupt):

  - Obiectiv: Evaluarea răspunsului imediat al alarmei la întreruperea fasciculului.

  - Procedură: Se introduce un obstacol fizic pentru blocarea fasciculului laser.

  - Criteriu: Se constată activarea simultană a Buzzer-ului (alertă sonoră) și a LED-ului (alertă vizuală).

- Testarea Pragului de Sensibilitate (Calibrare):

  - Obiectiv: Determinarea valorii optime a pragului în cod, care să separe clar semnalul laser de cel al luminii ambientale.

  - Procedură: Sistemul este supus testelor în medii cu diferite intensități luminoase (ex: lumină stinsă, lumină aprinsă). Este necesară ajustarea pragului până când declanșarea alarmei survine exclusiv la întreruperea fasciculului.

- Testarea de Fiabilitate și Performanță

Se evaluează performanța sistemului în condiții operaționale.

- Testarea la Distanță (Scenariu Operațional):

  - Obiectiv: Verificarea fiabilității sistemului la distanța maximă proiectată.

  - Procedură: Componentele emițător și receptor se montează la distanța operațională dorită. Se efectuează minimum 10 repetiții ale testului de întrerupere, înregistrându-se numărul de declanșări reușite.

  - Criteriu: Rata de detecție ar trebui să atingă 100%.

- Evaluarea Timpului de Răspuns:

  - Obiectiv: Măsurarea rapidității de reacție a sistemului.

  - Procedură: Se realizează o evaluare subiectivă sau, dacă resursele o permit, cronometrată, a intervalului de timp dintre întreruperea fasciculului și activarea alertelor. Se așteaptă o reacție de răspuns cât mai apropiată de instantaneu.

- Testarea Autonomiei (Dacă este utilizată Alimentarea cu Baterie):

  - Obiectiv: Estimarea duratei de funcționare a sistemului în starea de pază.

  - Procedură: Se măsoară intervalul de timp pe care sistemul îl poate funcționa continuu utilizând bateria de 7.4V, până la epuizare sau până la atingerea unui prag critic de tensiune.

CONCLUZII

Proiectul a reușit să demonstreze cu succes realizarea unui sistem de alertă de securitate simplu, eficient și scalabil, bazat pe principiul întreruperii unui fascicul laser. Toate obiectivele specifice stabilite în faza inițială, atât cele hardware, cât și cele software, au fost îndeplinite.

Realizări și Performanță

- Am finalizat integrarea componentelor pe platforma Arduino UNO R3, incluzând modulul emițător (KY-008 Laser), receptorul (Senzorul LDR) și dispozitivele de alertă (Buzzer-ul Pasiv și LED-ul).

- Logica de detecție și răspuns a fost implementată cu succes, asigurând activarea alarmei la întreruperea fasciculului.

- Un rezultat esențial este implementarea timer-ului non-blocant de 5 secunde. Acesta previne oprirea instantanee a alarmei la restabilirea fasciculului, garantând notificarea utilizatorului și îmbunătățind fiabilitatea sistemului.

- Testele de fiabilitate au confirmat o rată de detecție de 100% în scenariul operațional, cu un timp de răspuns rapid, apropiat de cel instantaneu.

- Din punct de vedere al interfeței, sistemul se remarcă prin utilizarea unui buzzer pasiv pentru a produce un răspuns sonor distinctiv (o melodie), care este mult mai eficient și inconfundabil decât o simplă alertă digitală.

Direcții de Dezvoltare Viitoare

Deși sistemul este perfect funcțional ca prototip didactic, acesta servește ca o bază excelentă pentru îmbunătățiri ulterioare, care l-ar putea transforma într-o soluție completă de securitate.

Printre cele mai importante direcții viitoare se numără:

- Reglarea Sensibilității (Calibrare): Adăugarea unui potențiometru pentru a ajusta manual pragul LDR, adaptând sistemul la diferite condiții de iluminare ambientală.

- Mod Armare/Dezarmare: Implementarea unui comutator sau a unei tastaturi pentru a controla starea de pază a sistemului, prevenind alarmele false la pornire/oprire.

- Notificări la Distanță: Extinderea funcționalității prin integrarea unui modul GSM sau Wi-Fi (ex. ESP8266) pentru a trimite alerte silențioase prin SMS sau e-mail, asigurând astfel monitorizarea spațiului de la distanță.

În concluzie, acest proiect nu numai că a îndeplinit obiectivele propuse, dar a demonstrat și flexibilitatea și potențialul platformelor deschise precum Arduino în dezvoltarea rapidă de soluții de securitate personalizate.

BIBLIOGRAFIE

- AdaFruit:

https://www.adafruit.com/

- Arduino.cc:

https://www.arduino.cc/

- Ardushop:

https://ardushop.ro/ro/

- CircuitDigest:

https://circuitdigest.com/